二氧化碳(CO2)温湿度监测记录器 BSD-210D

特性 / 功能：

- 具成本效益，智慧、 容易和简单之操作功能，用于室內空气品质监测记录仪。

- 測量二氧化碳(CO2)，溫度和湿度三合一检测及离线记录（记忆在仪表内）。

- 可同时显示二氧化碳(CO2)，溫度和湿度循环显示资料，读取方便易懂。

- 記憶開機後的最高、 最低讀值。

- 可設定二氧化碳(CO2)警報值，具有蜂鳴器的功能。

- 附三角座孔，可固定在三角座上進行長時間記錄。

- 採用NDIR感測器，壽命長，測量範圍高達9,999ppm。

- 所有感測器在出廠前均已進行校準，具有兩年保固。

- 可用於室內空氣品質檢測、植物生長檢測、溫室光合作用檢測等。

產品規格

| 測量參數 | 二氧化碳(CO2)，溫度，濕度，露點，濕球溫度 |
| --- | --- |
| 二氧化碳(CO2) 測量範圍 | 0~9,999ppm |
| 二氧化碳(CO2) 測量準確度 | 讀數[+50ppm+5%] ( 0~2,000ppm), 其他範圍供參考 |
| 介面 | USB 介面錄製（32,004 點） |
| 溫度測量範圍 | -10.0~50.0℃ (14.0~122.0℉) |
| 溫度測量準確度 | ±1.0℃/2.0℉ |
| 相對濕度測量範圍 | 10~90%RH |
| 相對濕度測量精度 | ±5%RH( at 25℃ 10~90%RH) , 其他 ±7%RH |
| 露點溫度測量範圍 | -72.9~47.0℃ (-99.22~118℉) |
| 濕球溫度測量範圍 | -11.0~48.2℃ (12.2~118.8℉) |
| 尺寸：表體 | 160x60x40 毫米 |
| 電源 | AC/DC 變壓器 |

包裝：

- 210D本體

- 變壓器

- USB傳輸線

- 軟體CD

- 操作手冊

- 黑色皮套

- 白盒